Denna handling ansluter sig mot VVS och Kyla AMA 19

# 5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

# P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PP	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING

PPC	RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M

Montering och installation ska utföras enligt Walraven dokumenterade anvisningar:

BIS RapidRail® för alla lätta installationer. C2 klassning för inomhusbruk.

PPC.1	Fästdon, fixeringar, styrningar m m

Material- och Varukrav

Upphängningssytem av stål (1.0242 (S250GD)) för lätta installationer.

Skenorna är blankförzinkade

konsoler

Skenfäste

Finns även i rostfritt stål.

Ytbehandling

Blankförzinkad

Tillbehör för rörmontering:

För montering ska enbart BIS RapidRail® -tillbehör användas:

- Skenfästen och förstärkningsbeslag

- Glidmutter, pendelmutter

- Kulledspendlar

- T-och X-koppling

- Överfall/skarvkoppling

- Skenkopplingar 90˚,135˚

- Balkklammer, stålbalkfäste

- Upphängningsfäste, höjdjusterbart

- WCS Betongskruvar

- Ändskydd

- Gummiprofil